別表２（第９条関係）

管理区域の安全設備及び運営に関する基準

レベル１ (1)　通常の微生物学実験室を用い，特別の隔離の必要はない。

(2)  一般外来者の立入りを禁止する必要はない。

レベル２ (1)  通常の微生物学実験室を限定した上で用いる。

(2)  エアロゾル発生のおそれのある実験は生物学用安全キャビネッ

トの中で行う。

(3)  実験進行中はドアを閉め，一般外来者の立入りを禁止する。

レベル３ (1)  廊下の立入り制限，二重ドア又はエアロックにより外部と隔離

された実験室を用いる。

(2)  壁，床，天井，作業台等の表面は洗浄及び消毒を可能とする。

(3)  排気系を調節することにより，常に外部から実験室内に空気の

流入が行われるようにする。

(4)  実験室からの排気は，高性能フィルタで除菌した上で大気中に放

出する。

(5)  実験は生物学用安全キャビネットの中で行う。動物実験は生物

学用安全キャビネット又は陰圧アイソレータの中で行う。

(6)  作業職員名簿に記載された者以外の立入りは禁止する。